手术护理床（4张，总预算1.6万元）采购需求书

技术参数：

一.规格:

(1)	整床尺寸:1985（±10mm）×980（±10mm）×540mm（±10mm），床面宽: 850mm（±10mm）；

(2)	整体护栏长度:1790mm（±10mm）；

二.功能:

两摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-35°±2°；

三.结构:

(1)	双层稳固结构：床体+整体底座，床框、底座均加厚用材，采用≈30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≈400kg，床体动态最大载重≈205kg；

(2)	背部床板采用双支撑卸力结构，能够转移床板承重，减少螺管受力，延长螺管及病床使用寿命；

四.部件:

(1)	采用“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置精铜螺母，静音耐磨；双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；

(2)	ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置≈Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，两级到位开合防夹手，手感舒适，不易折断；

(3)	床头尾板，采用ABS原材料注塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；有锁定开关，安全，拆卸方便；床头尾板左右两边各带防撞轮，可保护床体在移动过程中不受碰撞损伤；

(4)	全覆式护栏，铝合金护栏支柱，间隙＜60mm，实现360°全包围保护，有效避免儿童钻出或滑落床体；外置式护栏开关，防止儿童触碰，杜绝误操作，锁定安全；

(5)	德国技术五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬、轻盈；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；

(6)	床板采用1.2mm冷扎钢板，四角平滑完整，；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔，抗压力强；

五.工艺:

(1)	整床金属部件施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实；

(2)	金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，内外防锈，延长病床的使用寿命；

六. 标准配置:

(1)	床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；

(2)	床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

(3)	床尾设置一个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时向后滑动

商务要求：

1、货期≤30天；

2、整机质保≥5年。