包1：空气压缩机及空气储气罐 一批 预算9.98万元

- 基本要求

- 名称：空气压缩机及空气储气罐

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于空气压缩及储备

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、空气压缩机   数量：2台

1.1 处理风量≥1.01m3/min；

1.2 最大工作压力≥10bar；

1.3 冷却方式：空气冷却式；

1.4 出气含油量≤2-3；

1.5 噪音值（一米内）≤66dB(A)；

1.6 电机功率≤7.5KW；

1.7 单台功率符合制氧主机对压缩空气需求量的要求；

1.8 控制方式：电脑数字控制功能；

1.9 具有压力、温度、时间、故障等数字显示功能，能自动检测并记录历史故障；

1.10 所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行。

2、空气储气罐   数量：2台

2.1  有效容积≥0.1m3 /10公斤；

2.2  最大工作压力≥10bar；

2.3  符合国家压力容器安全技术监察规程；

2.4  含压力安全阀及压力表；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | 2台 |
| 2 | 空气储气罐 | 2个 |
| 3 | 中文版及英文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见；

2、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

包2：增压机及气体终端等配件 一批 预算9.9万元

- 基本要求

- 名称：增压机及气体终端等配件

- 数量：1批

- 货期：发布中标通知书后一个月内

- 用途：用于辅助中心供氧

- 其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。

- 主要技术要求（达到或优于）

1、氧气增压机；   数量：2台

1.1 进气压力≤0.1Mpa；

1.2 排气压力≥1.0Mpa；

1.3 排气量≥20Nm3/h；

1.4 电机功率≥3.0KW；

1.5 气缸为70+50；

1.6 转速≥470r/min；

1.7 增压压力可调；

2、氧气气体终端，数量40套，与氧气吸入器配套使用；

3、氧气吸入器，数量10套，与氧气气体终端配套使用；

4、床头灯，LED，数量10套；

5、手电钻，220V，数量2套；

6、双绞线，数量124米；

7、电线，数量5米；

三、单台配置清单(包括但不限于)

| 序号 | 主要组件内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增压机 | 2台 |
| 2 | 氧气气体终端 | 40套 |
| 3 | 氧气吸入器 | 10套 |
| 4 | LED床头灯 | 10套 |
| 5 | 手电钻 | 2套 |
| 6 | 双绞线 | 124米 |
| 7 | 电线 | 22米 |
| 8 | 中文版及英文版说明书/出厂测试报告等 | 1套 |

以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。

四、其他商务要求

★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见；

2、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

五、验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。