口腔X线机需求参数

一、设备名称：口腔X射线机

二、数量：1套

三、设备用途：用于口内小牙片的拍摄，适用于传统胶片 CR 和数字传感器

四、主要技术参数要求:

1、适用患者范围：成人、小儿、老人、残疾人。

*2、设备类型：壁挂式

*3、输入标称功率≈420 W

4、焦点：≈0.7mm

*5、管电压：≈60KV

*6、管电流：≈7mA

*7、操作控制器：微处理器控制，有数字显示器显示曝光参数

*8、带阻力七节剪刀臂设计，可随意360度旋转。

*9、机器臂长：≈188CM

*10、计时器二种安装布局：远程或集成到设备上。

- 五、售后要求：整机质保≥5年

- 货期≤30天

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 一体组合机头 | 1套 | 包含高压发生器、X射线管组件、限束器 |
| 2、 | 壁式固定架 | 1套 |  |
| 3、 | 单独的控制定时器 | 1 套 |  |
| 4、 | x 射线曝光按钮 | 1 套 |  |
| 5、 | 剪式臂 | 1 套 |  |
| 6、 | 矩形准直仪 | 1 套 |  |
| 7、 | ON/OFF 开关，带有内置 LED | 1 套 |  |
| 8 | 加长臂 | 1 套 |  |

- 附件：配套口内扫描系统需求参数

一、产品名称：口内扫描系统

二、数量：1台

三、设备用途：配合口腔X线机，用于口内IP板扫描成像，生成清晰的数字化口内片影像。

四、主要技术参数要求：

1、电源要求：100-240V(ac)、50/60Hz、1.5A

*2、扫描分辨率≥25LP/mm

*3、首张影像成像速度≤8秒钟

4、带有读取功能。影像板放入面板端口，扫描仪可自动读取影像板。

5、带有自动擦除功能。扫描后，智能影像板上的图像数据自动删除，为下次使用做准备。

*6、带有自动检测功能。系统可自动检测到插入方向不正确的影像板。

7、重量≤4kg

8、利用USB端口连接电脑

*9、智能影像板有3种尺寸分别针对儿童、成人用于根尖片等拍摄使用，易于在口内定位，耐用，防磨擦，可以重复使用。

10、保护套密封、防水，避免影响板光照和划伤，保护患者，避免交叉感染。保护套拥有粘性密封条带。

- 五、售后要求：整机质保≥5年

- 货期≤30天

- 配置清单

配置

1、系统主机 1套

2、影像板收集盒 1个

3、影像板套件--2号--4张

4、卫生护套 2号--200片

5、安装指导光盘

6、软件安装光盘

7、电源转换器24V DC

8、USB 1根